E. Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

a)Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Staveniště je tvořeno pravým a levým  okrajem silnic I/57 v oblasti úpravy s nejnutnějším přesahem do komunikace na straně jedné a na straně druhé okolním terénem  .

Staveniště bude v době výstavby možno odvodnit do stávajícího silničního příkopu .

b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

- pozemky jsou totožné se zábory, další pozemky nebudou použity .

c)zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. Umístění bude mimo staveniště na pozemcích investora a bude určeno po předání staveniště .

d)návrh postupu a provádění výstavby,

V předstihu  bude provedeno   vytyčení podzemních sítí a stavby . Bude zřízeno potřebné přechodné dopravní značené .

Budou odkopány  přebytečné zeminy a vybourány stávající obrubníky a podkladní vrstvy a kryty  nevyhovujících chodníků . Následně budou osazeny nové  obrubníky a upraveny vjezdy a vstupy. Potom budou navezeny urychleně spodní podkladní vrstvy komunikace, které budou upraveny pro provizorní přístup.  Nakonec se provedou dlažby a  dokončovací terénní úpravy  , včetně úprav  stálého svislého  a  vodorovného a značení .   Přechodné DZ bude odstraněno .

e)objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu a charakteru  stavby.

g)možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady budou uloženy na odpovídající veřejné skládky, zeminy mohou být využity při terénních úpravách na území obce .

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Přístup je možný  ze silnice I/57  z obou směrů.

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k veřejnému charakteru prostoru staveniště  a nutnosti stálého přístupu nelze řešit.

j) zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

nejsou

k)  návrh  řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy,   zvláštní  užívání  pozemní  komunikace,  uzavírky,  objížďky,  výluky),   včetně  zajištění  základních  podmínek  a  označení  pro  samostatný a   bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně   přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm,

Přechodné dopravní značení  po dobu výstavby :

Stavba bude probíhat za provozu,  při malém zúžení přilehlého jízdního pruhu. Dopravní omezení budou  vyjádřena přechodným dopravním značením.

Bude použito přiměřeně  přechodné  dopravní  značení dle TP 66 -  schematu B3 (stavba je v intravilánu obce ).

Staveniště bude tvořeno nejbližším okolím komunikací. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy   osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby.  Vzhledem k malému rozsahu prací a výkopů a stísněnému prostoru ,   nebudou zřizovány  speciální  bezbariérové obchozí trasy, provoz bude probíhat  po silnici  .Staveniště není možné oplotit .  Ohrazení staveniště bude provedeno zábranami Z2 . Práce na výkopech proběhnou během jediné směny .

l)  stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a   ochrany  zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na    staveništi  podle  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Posouzení potřeby koordinátora a plánu BOZP

- Potřeba koordinátora :

Zák 309/2006 § 14 říká že pokud  :

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Tento případ podle našeho odborného odhadu rozsahu  a objemu prací  nenastane .

Potřeba vyhotovení plánu BOZP :

Zák 309/2006 § 15 říká že pokud

-  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

a dále

- budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

- Prováděcí předpis  , kterým je  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. uvádí taxativně  uvedené  práce  a činnosti   následovně v Příloze  č. 5

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

1. 	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

2. 	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

3. 	Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37) .

4. 	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

5. 	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. 	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

7. 	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7) .

8. 	Potápěčské práce.

9. 	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. 	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2) .

11.	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.( Díly mostu se montují na místě z poměrně malých součástí .)

- Ani jeden z uvedených   případů  podle našeho odborného odhadu rozsahu  a objemu prací  nenastane .

V Krnově    11/2013                                                Vypracoval : Ing. Petr Barandovski