B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území

- charakteristika území,

Stavební úpravy budou prováděny v rámci stávajícího objektu občanské vybavenosti. Územní podmínky zůstanou zachovány.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a jejich a charakteru nebyly prováděny žádné průzkumy a rozbory.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavba se nachází mimo ochranná a bezpečnostní pásma vedení inženýrských sítí.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází mimo záplavové území i mimo poddolované území

- územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu),

Stavba je dopravně napojena stávajícím sjezdem z ulice Hlubčická a příjezd je upraven zpevněnou manipulační plochou. Navrhované stavební úpravy si nevyžadují nová napojení na technickou infrastrukturu a stavba je bez vlivu na okolní pozemky a stavby.

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavební úpravy nejsou věcně, ani časově vázány a nevyvolávají dodatečné investice. Vlastní provádění prací se předpokládá v období letních prázdnin tj. v 07 a 08/2015.

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území

- stávající a navrhovaný účel užívání stavby,

Objekt je v současné době využíván v 1.NP jako terapeutická dílna denního stacionáře Slezské diakonie - Benjamín Krnov, ve 2. NP jako prostory praktických škol.

Praktická škola jednoletá (78- 62-C/01) poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, péče o dítě, péče o zdraví, příprava pokrmů. Tento vzdělávací program mohou absolvovat žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žáci postižení více vadami a autistickými rysy, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické. Délka vzdělávacího programu: 1 rok, denní studium. Způsob ukončení: závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uplatnění:  v rámci svých možností a schopností v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby.
Praktická škola dvouletá 78-62- C/02 umožňuje získat středoškolské vzdělání a je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s více vadami. Škola poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, rodinná výchova, estetická výchova, příprava pokrmů, zahradnické práce, aj. Délka vzdělávacího programu: 2 roky, denní studium. Způsob ukončení: závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uplatnění: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života, zaměstnání v oblasti služeb a výroby.

Předkládaná dokumentace řeší stavební úpravy ve stávajících prostorách školy. Jedná se o úpravy stávajících sociálních zařízení pro žáky a vyučující, jako i dobudování bezbariérového WC.

Stavební úpravy jsou dokumentovány výkresovou dokumentací a představují u WC žáků zejména:

- vybouráním stávajících příček WC v místnosti č. 208,

- vybourání otvoru ve středové zdi a dozdívky pro osazení 2 ks dveří (šířka 900 a

- 800 mm otevírání dle výkresové dokumentace),

- odsekání dlažby a srovnání podlah v místnostech č. 208 a 208a,

- vybourání příček WC v místnosti č. 209, osazení nových vstupních dveří (opačné otvírání),

- vybudování nových SDK stěn (tl. 150 mm a vymezení prostoru nového bezbariérového WC a předsíně WC (výška stěn po stávající stropní konstrukci) v místnosti č. 208 a 208 a,

- vybudování dělících příček pro kóje WC s mísami (výška stěn 2.350 mm), instalace závěsných WC ( 2 ks – např. Favori FR320 - závěsná WC mísa Favori se zabudovanou bidetovou tryskou a s přívodem teplé vody), madel a umyvadel,

- osekání stávajících obkladů, srovnání zdí a provedení obkladů nových

- osazení nových dveří s WC kličkami,

- vybourání příček WC v místnosti č. 209 pro osazení nových dveří (opačné otevírání),

- odsekání dlažby a srovnání podlah v místnostech č. 209,

- vybourání stávajících příček WC v místnosti č. 209,

- vybudování nové SDK příčky (tl. 100 mm) oddělující předsíň od prostoru pisoárů a WC (výška po stávající stropní konstrukci),

- vybudování dělících příček pro kóje WC s mísami (výška stěn 2.350 mm),

- instalace závěsných WC, pisoáru a umyvadla v místnostech č. 209,

- osekání stávajících obkladů, srovnání zdí a provedení obkladů nových

- úprava el. rozvodů (vypínače a svítidla, ventilátor s časovým doběhem),

- osazení nových dveří (dveře do kabin budou s WC kličkami),

- doplnění VZT rozvodů (podtlakové potrubí s nasávacími mřížkami – dle PD), instalace potrubního, axiálního ventilátoru TUBO 120 (180 m3/hod, 44 dB),

- osazení protidešťové žaluzie na fasádě u výdechu VZT,

- instalace sníženého minerálního podhledu s osazením stropních LED svítidel.

Úprava personálního WC si vyžaduje tyto úpravy:

- doplnění SDK příčky s dveřními zárubněmi oddělující předsíň s umyvadlem od vlastního WC,

- instalace závěsného WC, výlevky a umyvadla v místnostech č. 219 a 215,

- osekání stávajících obkladů, srovnání zdí a provedení obkladů nových

- osazení nových dveří,

- instalace VZT rozvodů (podtlakové potrubí s nasávacími mřížkami – dle PD), instalace potrubního, axiálního ventilátoru TUBO 100 (90 m3/hod, 38 dB),

- úprava el. rozvodů (vypínače a svítidla, ventilátor s časovým doběhem),

- instalace sníženého minerálního podhledu s osazením stropních LED svítidel.

Pro zajištění plné bezbariérovosti školního podlaží se navrhuje provést odbourání dělící stěny mezi místnostmi č. 216 a 217, následně bude upravena podlaha, doplněna podlahová krytina a omítnuty stěny po odbourané konstrukci.

Doporučuje se i demontáž stávající dřevěné dělící příčky mezi místnostmi č. 214 a 216. Nově se navrhuje SDK příčka, kdy horní část příčky bude doplněna prosvětlovacím pásem - průhlednou konstrukcí pro zajištění částečného přirozeného osvětlení konce chodby.

Obdobná úprava je navrhována mezi stávajícími místnostmi č. 217 a 218, kde bude dělící příčka vybourána, doplněna podlaha i podlahová krytina a maltou zapraveny stěny po odbourané konstrukci.

Všechny upravované prostory budou nově vymalovány bílou barvou.

- zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby,

Stavební úpravy se nebudou projevovat negativními účinky na území. Charakter užívání budovy nedozná změn, dojde však k navýšení uživatelského komfortu.

- posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska navrhovaných stavebních úprav

Navrhované stavební úpravy jsou posouzeny samostatnou zprávou PBŘ.

B.3  Nové nároky na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Nová napojovací místa technické infrastruktury ani přeložky nejsou navrhovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací místa ani zvýšené kapacity médií a energií nejsou požadovány.

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu

- popis dopravního řešení,

Dopravní řešení nedozná změn a zůstane zachováno napojení stávajícím sjezdem a přístup k objektu po zpevněné ploše.

.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající dopravní napojení sjezdem z ulice Hlubčická zůstane zachováno.

- doprava v klidu.

Doprava v klidu a parkování je pro celý objekt občanské vybavenosti stanoveno takto:

Celkový počet stání:

Výpočet dle ČSN 736110

N = Oo . ka + Po . ka . kp

N = ( 8 . 0,8) . 0,84 + 8 . 0,84 . 0,2

N  = celkový počet stání pro posuzovanou stavbu,

Oo = základní počet odstavných stání (dle 14.1.6 tab. 34),

Po =  základní počet  parkovacích stání (dle 14.1.6 tab. 34),

ka =  součinitel vlivu stupně automobilizace

kp =  součinitel redukce počtu stání (dle tab. 31.)

N = 6,72 …. Stanoveno 7 stání na pozemku parc.č. 884 k.ú. Krnov – Horní Předměstí, který je v užívání stavebníka.

Jedno parkovací stání bude vyhrazeno pro ZTP.

B.5  Úpravy  terénu  a  řešení  vegetace  v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby

na území

Údaje o vyvolaných protihlukových   opatřeních  -  terénní  valy, protihlukové stěny ap.

Protihluková opatření nejsou požadována ani stavebními úpravami řešena.

B.6  Popis  změny  vlivu  užívání  stavby  na  životní prostředí a jeho  ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na ovzduší, hluk, voda, odpady ani půdu.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  rostlin  a

živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Chráněná území nejsou ovlivňována.

- návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,

Zjišťovací protokol ani stanovisko EIA není nutno, vzhledem k rozsahu a

charakteru stavebních úprav  zpracovávat.

e)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma ani rozsah omezení a podmínky ochrany

nejsou stanoveny.

B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy – vybavení bezbariérovým sociálním zařízením, jsou vyvolány

doplněním objektu o schodišťovou plošina pro přepravu osob se sníženou schopností

pohybu a orientace na přímých, točitých a lomených schodištích, tato úprava není

předmětem předkládané dokumentace.

duben 2015                                                                       Ing. Vladimír Šarman