TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY

1. Název zakázky: Výměna vodoměrů  v bytových domech v majetku města Krnova

2. Místo plnění zakázky: adresný soupis domů

3. Druh a rozsah předmětu zakázky:

3.1. V rámci předmětu plnění díla se bude jednat o výměnu 1 147 kusů stávajících vodoměrů na teplou užitkovou vodu v bytových jednotkách včetně osazení plomb.

Požadavky na vodoměry:

a) Pro montáž budou použity pouze nové bytové vodoměry splňující parametry platných metrologických předpisů ( zejména zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek)

b) Vodoměr musí mít typové schválení  v souladu s evropskou směrnicí 2004/22/CE (MID).

c) Záruka na vyměněné vodoměry bude shodná s platností ověření vodoměrů dle Vyhlášky č. 285/2011 Sb., tzn. 5 let od jejich instalace. ( cejch z roku 2015), potvrzený záruční i pozáruční servis vodoměrů autorizovaným metrorologickým střediskem disponujícím autorizaci od ČMI a certifikátem ISO 9001:2008.

d) Budou použity mechanické vodoměry s rokem ověření 2015 a se značkou shody – certifikát ES přezkoušení typu (bezpečnostní samolepící štítek s CE) a zabezpečovací značkou (plomba na kroužku vodoměru), platné v celé EU.

e) Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu a úklid místa plnění díla a podobně.

f) Po výměně vodoměrů budou veškeré vodoměry opatřeny příslušnou plombou.

g) Bude provedeno odzkoušení těsnosti spojů, zavodnění a odvzdušnění vodovodního potrubí v jednotkách.

h) Doložení osvědčení Zdravotního ústavu, že vodoměry jsou určeny pro styk s pitnou vodou  dle vyhlášky 409/2005 Sb.

i) Všechny nové bytové vodoměry montované na samostatný okruh měřený jedním patním měřičem musí být stejného typu

Požadavky na provádění díla:

a)Zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

b)Maximální rozsah denní pracovní doby: v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem

c) Zadavatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel zajistil a předal všechny příslušné doklady, protokoly, certifikáty, atesty a oprávnění nutná pro trvalý provoz předmětu zakázky (uvedení nutné údržby v záruční době), prohlášení o shodě apod.

d)Dodavatel vytvoří montážní protokoly ve třech kopiích (majitel, prováděcí firma, nájemce), do kterých zaznamená konečné stavy a výrobní čísla původních měřidel a počáteční stavy a výrobní čísla namontovaných měřidel dle jednotlivých jednotek, dále  informace o povinnostech nájemce ( uživatele ) vodoměru, potvrzení funkčnosti vodoměru, podpis pracovníka provádějícího výměnu, tyto protokoly budou přílohou předávacího protokolu včetně katalogových listů vodoměrů.