C. STAVEBNÍ ČÁST

101.1  Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Stavba : Zastávka MHD a chodníky – ul. Partyzánů

Obec : Krnov

Katastrální území : Krnov – Horní Předměstí

Kraj:      Moravskoslezský

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce včetně nasvětlení přechodu 2ks svítidel  a stávající autobusové zastávky, včetně chodníkových ploch. Zájmová oblast je tvořena úsekem ul. Partyzánů od křižovatky s ulicí Bruntálskou, po křižovatku s ulicí Mahenovou. V současné době se zde nachází autobusová zastávka, včetně přechodu pro chodce.

Stavba bude sloužit, jako zastávkový záliv ( tj. k nastupování a vystupování pasažérů MHD) na ul. Partyzánů a ke zlepšení bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru zastávky MHD.

SO 101 – Zastávka MHD a chodník

Bude vybudován chodník v š. 2 m od vjezdu do drážního areálu až po vjezd  do areálu firmy TKK (pneuservis) – při respektování těchto vjezdů i zpevněné plochy před servisem. Zastávka MHD bude umístěna na upraveném zastávkovém pruhu v š. 3  m a délce 13 m  a s náběhy v délce 15m a 7m, tak aby vyhovoval příslušné ČSN 736425-1. Stávající přechod pro  chodce bude zrušen a nahrazen přechodem před hranicí křižovatky s ul. Mahenovou, šířka přechodu je 3m. Stávající přístřešek bude nutno odstranit  a nahradit přístřeškem novým.

Odvodnění zastávkového zálivu – podélnými a příčnými spády budou vody svedeny do stávajících uličních vpustí umístěný podél ul. Partyzánů.

Zastávkový záliv je navržen s povrchem z asflatobetonu, komunikace pro pěší z povrchu ze zámkové dlažby, včetně všech bezpečnostních prvků. Přechod pro chodce bude osvětlen z obou stran. Přístřešek zastávky MHD, bude prefabrikovaný ( kombinace lehkých ocelových slitin a průhledných nebo mléčných plastů) v závislosti na výběru investora.

Přechod pro chodce :

Dojde k přesunutí stávajícího přechodu pro chodce směrem ke křižovatce s ulicí Mahenova. Přechod bude opatřen svislými dopravními značkami IP6 a vyznačen vodorovným dopravním značením V7

a v šířce 3,0m.

Značky IP6 budou přichyceny na sloup veřejného osvětlení, respektive na sloup nasvětlení přechodu pro chodce.

Nasvětlení přechodu pro chodce :

Viz. Nasvětlení přechodu pro chodce – Technická zpráva

- Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch  :

V místě autobusové zastáveky je navržen tzv. bezbariérový (zastávkový)  obrubník  s převýšením 200mm. V místě styku dlažeb  s okolním terén je navržen záhonový obrubník 1000/100/250 s převýšením 60mm  ( slouží jako vodící linie pro nevidomé ).

Chodník bude oddělen od travnatých ploch chodníkovým obrubníkem  1000/100/250 v betonovém loži, s převýšením 60 mm - bude sloužit jako vodící linie.

Na rozhraní chodníkové plochy a komunikace III/45820, bude osazen silníční obrubník 1000/150/250 s přídlažbou z dvojřádku z žulových kostek do betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15), převýšení obrubníku nad komunikací 120 mm, v místě přechodu a vjezdů bude obrubník snížen na 20 mm.

- Bourací práce :

Vybourány budou povrchy  a  podklady stávajících konstrukcí. Dále bude zařezán kryt komunikace III/45820 tak, aby bylo možno osadit přídlažbu a silniční obrubu.

Naplnění požadavků vyhlášky 369/2001:

Přechod pro chodce bude vybaven signálními a  varovnými pásy. Signální pás šířky 800 mm, varovný pás šířky 400 mm. Materiál signálního a varovného pásu – zámková dlažba s reliéfní úpravou pro nevidomé dle TN TZÚS 12.03.04.

Vodící linie chodníku – převýšení obrubníku nad povrchem chodníku o 60 mm. Obrubník bude snížen v místě napojení přechodu na komunikaci na převýšení 20 mm.

Podél nástupní plochy bude zřízen kontrastní barevný pás bez hmatové úpravy – např. zámková dlažba červená – šířka viz. Vzorové příčné řezy, v místě nástupu do autobusu kolmo na tento kontrastní pás je navržen signální pás š. 80mm - zámková dlažba s reliéfní úpravou pro nevidomé dle TN TZÚS 12.03.04.m

- Vytyčení stavby  :

Trasa komunikace  bude vytyčena pomocí osových bodů komunikace  a   příčných řezů.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

d) geotechnický průzkum atd ;

Nebyl vzhledem k malému rozsahu akce prováděn

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba je jediným objektem stavby

f) návrh zpevněných ploch,

Předpokládaná skladba  konstrukcí  :

Chodník:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 Mpa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 250 mm               30MPa ( Pláň)

Konstrukce  zastávkového zálivu  :

- bude   použito konstrukce komunikace odolnější vůči pomalé a zastavující dopravě , s odolností proti trvalé deformaci podle TP 109, tudíž i ložní vrstva bude z asfaltobetonu  :

Obrusná vrstva  ACO 11 50/70;  ČSN EN 13108-1  ............tl.  40 mm

Ložná vrstva ACL 22+ 70/90;  ČSN EN 13108-1 .................tl. 110mm

Spojovací postřik z asfaltu 0.7kg/m2

Podklad  ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GN.ČSN 736126)..............tl. 150 mm          100 Mpa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126).................tl. 150 mm           70 Mpa

Konstrukce celkem :      ..........................................................tl. 450mm           45 Mpa( pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

- Odvodnění zpevněných ploch bude pomocí příčných a podélných spádů do stávajících uličních vpustí podél ulice Partyzánů.

h) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Autobusová zastávka bude vyznačena vodorovným značením V11a. Přechod pro chodce bude opatřen svislým dopravním značením 2x značka IP6, včetně vodorovného značení V7. Před přechodem je navřženo vodorovné značení V1a v délce 30m – plná čára – viz. Výkres Situace.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Nejsou kladeny zvláštní podmínky ani požadavky na postup výstavby a údržbu.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny.

Přílohy: Seznam souřadnic pro vytyčení

V Krnově 12/2016                                                                    Vypracoval : M. Prokop

Zodp. projektant:  Ing. Guňka