# Průvodní zpráva

Akce:  SPC K,L,M - zateplení a venkovní přízemí

Místo stavby: Krnov  794 01, SPC K

## Datum : 21.4.2017

## Vypracoval: Kovařík Petr, Ježnická č.43, 794 01  Krnov

Stavební záměr: 1. zateplení podhledu ochozu 1np (podlahy bytů 2np). 2.výměna oken a dveří 1np. 3.změna vnějšího povrchu stěn ochozu

1. zateplení podhledu ochozu 1np (podlahy bytů 2np).

V podhledu byly provedeny sondy, ze spodní strany je tvořen omítkou na heraklitovém polystyrénu. Nad tímto je dutina o rozměru výška 60cm šířka 190cm. Tento prostor se celý vyplní foukanou tepelnou izolací (například Granulát R - Rotaflex - skelné vlákno- Deklarovaná hodnota teplné vodivosti v závislosti na objemové hmotnosti: 40 - 60 Kg/m3 ....  λD = 0,037W/(m.K))  a potřebné montážní otvory se po provedení zaplní opět polystyrénem a následně štukovou omítkou tak aby místa průrazů nebyly patrny. Z podhledu se odstraní i stávající prosvětlovací štěrbina před hlavním vstupem. Celý podhled který je nyní natřen na bílo bude i se všemi sloupy nově natřen opět bílou fasádní barvou.

prosvětlovací štěrbina v podhledu před hlavním vstupem do objektu bude zrušena

podhled a sloupy v bílé barvě

2. výměna oken a dveří 1np.

Budou vyměněny všechny stávající ocelová okna a ocelové boční dveře , všechny nové okna budou z bílého plastu  u Uw= 1,2 W(m2K) a u izolačním dvojsklem Ug= 1,0 W(m2K) ve členění dle výpisu v tabulce oken. Při bourání stávajících ocelových oken a jejich rámů zůstanou 2 sloupky  z rámů u pozic č. 4,5,6 kvůli stabilitě a únosnosti. Budou dodány také nové vnitřní parapetní desky z bílého plastu  s nosem, vnější parapety se nebudou dodávat ty bude tvořit nová dekorační stěrka .Vstupní stěna se vstupními dveřmi zůstává stávající .

boční dveře a ocelová okna budou vyměněny

3.oprava a změna vnějšího povrchu stěn ochozu

Stávající cihelné obkladové pásky budou prověřeny zda se v ploše nenalézají duté místa či uvolněné obkladačky, tyto bude nutné osekat a vzniklé otvory vyplnit maltou cementovou.

Zbylé části obkladu se řádně omyjí a odmastí tlakovou vodou, napenetrují a vyrovnají tmelem s výztužnou tkaninou. Finální úprava soklu bude provedena z dekorativní stěrky např. Baumit  CreativTop - fládrování, Baumit Lasur , finální vzhled bude upřesněn investorem.

K o v a ř í k  P e t r ,  J e ž n i c k á  č. 4 3, K r n o v , t e l: 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9

M e i l: p e t a. k o v a r i k @ c e n t r u m. c z