B. Souhrnná technická zpráva

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů,  začlenění  jejich  výsledků  do  projektové  dokumentace;  stavebně  historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v   památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.

Asfaltové plochy slouží jako hrací hřiště pro děti obyvatel města Krnova. Jsou situovány u ulice Budovatelů v Krnově.

Současný stav:

Vzhledem ke značnému rozsahu porušení asfaltových ploch a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti konstatovat u všech čtyřech ploch havarijní stav, což vyžaduje provedení opravy ploch. Plochy jsou porušena zejména poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu vozovky (ztráta asfaltového tmelu) a trhlinami.

Vizuální posouzení bylo provedeno na základě pochůzky na místě stavby, plochy mají asfaltový kryt. Klasifikace dokumentovaných poruch byla provedená v souladu s TP 82.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- mozaikové trhliny;

- nepravidelné hrboly (nerovnosti);

- plošná deformace;

- jiné poruchy.

Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

Návrh opatření:

Návrh opatření byl vyhotoven ve dvou variantách provedení, při čemž investor si sám zvolí, pro kterou variantu se rozhodne přistoupit k realizaci.

- Varianta 1:

Asfaltová plocha SO101- SO104:

- Stávající asfaltový kryt bude v celé ploše odstraněn a odvezen na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5 km. Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu.

- U plochy SO102 a SO103 dojde ke zrušení stávajících pískovišť o výměře cca 12,25 m2 a plocha bude nahrazena konstrukčními vrstvami nové asfaltové plochy. Obruby budou zachovány stávající.

Objekty SO 101 - 104 – opravy (stavební úpravy) objektů:

- Odstranění stávajícího krytu asfaltových ploch tl. min. 5 mm

- Očistění podkladu

- Vyspravení trhlin v betonovém podkladu pod asfaltovými plochami

- Nanesení spojovacího postřiku z asfaltové emulze 0,7 kg/m2

- Provedení nového krytu z ACO 8 v tl. 50 mm (dle ČSN 13108)

Požadované ideální sklonové poměry:

Zůstávají dle stávajících (min sklon ploch 0,5 % směrem k okolním travnatým plochám)

Výsledná konstrukce ploch:

- ACO 8 dle ČSN 13108…………………………….…..tl. 50 mm

- Spojovací postřik asf. Em. 0,7 kg/m2

- Varianta 2:

SO 101 – Asfaltoví plocha č.4

- Stávající asfaltový kryt, včetně podkladních vrstev, bude v celé ploše odstraněn a odvezen na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5 km. Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu. Asfaltové kryty budou odstraněny také v plochách stávajících komunikací pro pěší kolem asfalt. plochy SO 101.

- Dále je navrženo odstranění stav. obrub, které budou odvezeny na skládku a nahrazeny novými o rozměru 1000/100/200 uloženými do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15. Následně budou odstraněny stávající konstrukční vrstvy. Po odstranění původních konstrukčních vrstev budou provedeny vrstvy nové dle vzorových řezů, které jsou součástí projektové dokumentace.

SO 102 – Asfaltoví plocha č.3

- Stávající asfaltový kryt, včetně podkladních vrstev, bude v celé ploše odstraněn a odvezen na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5 km. Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu.

- Dále je navrženo odstranění stav. obrub ohraničujících asfaltovou plochu, které budou odvezeny na skládku a nahrazeny novými o rozměru 1000/100/200 uloženými do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15. Následně budou odstraněny stávající konstrukční vrstvy. Po odstranění původních konstrukčních vrstev budou provedeny vrstvy nové dle vzorových řezů, které jsou součástí projektové dokumentace.

- Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C  12/15) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Objekty SO 101 a SO 102 – opravy (stavební úpravy) objektů:

- Odstranění stávajícího krytu asfaltových ploch tl. min. 5 mm (u objektu SO 101 i krytu asfalt. ploch pro pěší)

- Vytrhání obrub ohraničujících asfaltové plochy (u objektu SO 101 i obruby ohraničující chodníkové plochy)

- Zřízení obrub nových

- Zřízení konstrukčních vrstev asfaltových ploch a ploch pro pěší u objektu SO 101

- R-mat……………………………………………………..tl. 50mm

- Podsyp ze ŠDB (0/125. GN.ČSN 73 6126)………….…..tl. 200 mm

- Nanesení spojovacího postřiku z asfaltové emulze 0,7 kg/m2

- Provedení nového krytu z ACO 8 v tl. 50 mm (dle ČSN 13108)

Objekty SO 103 a SO 104 – opravy (stavební úpravy) objektů zůstávají u obou variant stejná.

- Odstranění stávajícího krytu asfaltových ploch tl. min. 5 mm

- Očistění podkladu

- Vyspravení trhlin v betonovém podkladu pod asfaltovými plochami

- Nanesení spojovacího postřiku z asfaltové emulze 0,7 kg/m2

- Provedení nového krytu z ACO 8 v tl. 50 mm (dle ČSN 13108)

Požadované ideální sklonové poměry:

Jsou navrženy v místech asfaltových ploch ve spádu střechovitém min 0,5% a skon chodníků v příčném sklonu max. 2,0% a podélném sklonu max. 8,33%. Veškeré skony budou vyspádovány směrem k travnatým plochám kolem jednotlivých asfaltových ploch tak, aby voda mohla stékat na tyto plochy, kde zasákne.

Výsledná konstrukce asfaltové plochy:

Konstrukce komunikací dle TP 170:

- ACO 8 dle ČSN 13108…………………………………..tl. 50 mm

- Spojovací postřik asf. em. 0,7 kg/m2

- R-mat……………………………………………………..tl. 50mm

- Podsyp ze ŠDB (0/125. GN.ČSN 73 6126)………….…..tl. 200 mm

- Konstrukce celkem ……………………………………..tl. 300 mm

Konstrukce chodníků:

- Dlažba betonová zámková  ..........................................tl.   60 mm

- Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 .........................................tl.   40 mm               50 MPa

- Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)............tl. 150 mm

- Konstrukce celkem: .......................................................tl. 250 m    30MPa ( Pláň)

Zemní práce:

Zemní práce budou zahrnovat odtěžení a uložení stávající skladby asf. ploch, komunikací pro pěší u plochy SO101 a odvoz na skládku.  Dále budou odstraněny obruby stávající a nahrazeny obrubami novými uloženými do betonového lože dle ČSN EN 206-1 C12/15. Ve finální fázi jsou zde zahrnuty také drobné terénní úpravy okolo nových obrub.

Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu dle původního stavu. Sklonové a směrové poměry budou zachovány v co možná největší míře stávající, nepředpokládá se významné navýšení nivelety ploch.

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky.

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Vzhledem k rozsahu a typu stavby nejsou řešeny.

g) podklady pro vytýčení stavby.

Stavba je navržena ve stávajících šířkových a směrových poměrech, vzhledem k tomu není třeba stavbu vytyčovat.

V Krnově  08/2017                                                                    Vypracoval: Ing. Petr Guňka