Město Krnov

Hlavní náměstí 1

794 01 Krnov

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

V Brně 06/2018

A. Průvodní zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) označení stavby,

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

tel.: 554 697 111

IČ   00296139

DIČ  CZ00296139

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

- VIAT, s.r.o.

- Lidická 700/19

- 602 00 Brno

- IČ: 05705398

- tel.: 733 753 144

- e-mail: gunka@viat.cz

Ing. Petr Guňka

Autorizace: ČKAIT  č. 1103866

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Jedná se o stavební úpravu stávající místní účelové veřejně přístupné komunikace napojené na parcelu ul. U Nových staveb, v Krnově. V rámci stavebních úprav je navržena stavební úprava komunikace (výměna stav. betonového krytu za kryt z ACO 11+).

SO 101 – Parkovací plocha

V rámci objektu je navržena stavební úprava stávající místní veřejně přístupné účelové komunikace na parcele č.2614. Celková délka stavební úpravy 16,30 m. V rámci objektu SO 101, bude stavebně upravena účelová komunikace a podél komunikace budou vybudovány kolmé parkovací stání o celkovém počtu 8 stání.

- b) předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle finančních možností investora a dokončena by měla být do 4 měsíců po zahájení.

- c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Jedná se stavební úpravu stávajících staveb (stávající směrové poměry a výškové poměry zůstanou zachovány), proto se předpokládá soulad s územním plánem. Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí – jde o opravu (stavební údržbu) a nevyžaduje ani stavební povolení. Stavba je v souladu s územním plánem.

- d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

Jedná se o zastavěnou část města Krnova. V místě stavby se nachází stávající zástavba rodinných a bytových domů, garáží. Místní komunikace ul. U Nových Staveb slouží jako přístup obyvatel města Krnova k jejich domovům, garážím a také jako dopravní spojka k SŠ Pedagogická a zdrav.

Navrženými stavebními úpravami dojede ke zlepšení komfortu a bezpečnosti pohybu obyvatel, automobilové v rámci zájmového území. Podél komunikace jsou stávající chodníky (dlažba, asfalt. povrchy, silniční panely), které obyvatelům slouží k přístupu do jejich obydlí, zaměstnání, ke garážím a obchodům.

- e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Jedná se o stavební úpravy ve stávajících parametrech, jak směrových, tak i výškových a proto se nepředpokládá negativní vliv stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření.

- Stavba bude mít pozitivní dopad na území, jelikož opravou a modernizací komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích, ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel města Krnova v rámci prostoru jejich bydliště. Nepředpokládají se negativní vlivy ani dopady na dotčené území.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

- Byl použit polohopis a výškopis – jednotná digitální mapa Města Krnova (pořízený 06/2018),

- Vizuální prohlídka místa stavby

- Zadání a požadavky investora

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- a) způsob číslování a značení

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

- b) určení jednotlivých částí stavby

- Stavba se skládá ze stavebních úprav stávající komunikace napojené na ul. U Nových Staveb a z parkovací plochy napojené na tuto místní komunikaci. Součástí stavby je i úprava zpevněné plochy, jako stání pro kontejnery.

- c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

- Nejsou.

- b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E

- c) zajištění přístupu na stavbu.

- Přístup na stavbu bude po ze stav. ulice Maxima Gorkého – ul. U Nových Satveb.

- d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

Stavební úpravy budou probíhat za částečné uzavírky – zúžení ulice U Nových Satveb. Před zahájením stavby předloží stavebník návrh přechodného dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR DI Bruntál.

Při provádění stavebních úprav nevyžadujících celkovou uzavírku místní komunikace bude provoz upraven pomocí schémat B/2 a B/3 dle TP 66. V případě nutnosti budou tato schémata upravena dle potřeb stavebníka.

Jednotlivá schémata jsou uvedeny, jako příloha TZ v části PD -  E. Zásady organizace výstavby.

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby bude:

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

tel.: 554 697 111

IČ   00295906

DIČ  CZ00295906

- b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha – bude využíváno k parkovaní osobních vozidel obyvatel města Krnova.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- Stavbu bude možno omezeně využívat již v průběhu stavebních úprav (budou zřízena dopravní omezení v průběhu stavby).

- Stavba bude předána do užívání po jejich dokončení. Nepředpokládá se jejích postupné předávání.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

Komunikace - šířka komunikace 6,00 m. Komunikace ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/1000/250 a dvouřádkem z žulových kostek. Komunikace je navržena ve stávajícím příčném sklonu (vzhledem k nutnosti navázání na přilehlé nemovitosti a komunikace) 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude rovněž ponechán stávající – 1,62%.

Parkovací plocha – je navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání. Parkovací stání o rozměru 2,50 m a délce 5,0 m. Krajní stání bude o 0,25 m rozšířeno.

Sadové úpravy – Zatravnění bude provedeno ohumusováním v tl.100 mm. Šířka zatravnění kolem komunikace a chodníků je stanovena na 0,5 m pás kolem chodníkového a silničního obrubníku.

Plocha pro kontejnery – celková plocha – 43,50 m². Plocha bude od komunikace oddělena silničním obrubníkem 150/1000/250 do betonového lože s přídlažbou šířky 200 mm (dvouřádek z žulových kostek do betonového lože tl. 100 mm). Od travnatých ploch bude zpevněná plocha oddělena chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 do betonového lože tl. 100 mm.

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

8.2.1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy,

Vzhledem k dopravnímu významu jsou komunikace zařazeny do návrhové úrovně porušení D2. Třída dopravního zatížení dle TP170 – V.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Jedná se o stavební úpravu stávající komunikace a proto se  nepředpokládá se zásah do zemního tělesa komunikace.

Zemní práce se předpokládají vyrovnané. Přebytečná zemina z výkopku bude použita do násypu, nebo k terénním úpravám v okolí stavby.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

Netýká se stavby

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah:

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

Odvodnění komunikace, pomocí podélného a příčného spádu komunikace svedené do stávajících uliční vpusti na ulici U Nových Staveb. V rámci stavebních úprav budou uliční vpusti vyměněny.

Odvodnění parkovací plochy - je navržen povrch z mezerovité betonové dlažby s distančními nálisky, která umožňuje zasakování dešťových vod do podloží parkoviště.

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky          Vzorová skladba - Betonová zámková dlažba s 							           distančními nálisky

Výpočet množství srážkové vody z parkovací plochy :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha parkoviště – 148,20m²

fs – koeficient odtoku asfaltu – 0.9

Q = (600. 148,20 . 0,9)/1000 = 80,03 m³/rok

Mezery mezi dlažbou budou zaplněny drceným kamenivem – plocha o výměře 1 ha pojme 4125 l za 1 vteřinu, tzn. že plocha navrženého parkoviště (148,20m²) pojme 60,72 l vody za 1 vteřinu.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Netýká se stavby.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

Netýká se stavby.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Komunikace ohraničena betonovým silničním obrubníkem s převýšením 100 mm (v místech přejezdů a míst uzpůsobených pro přecházení bude sníženo převýšení 20 mm). Obrubník oddělující parkovací stání bude s převýšením 100 mm.

Plocha pro kontejnery jsou ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 mm bez převýšením.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. Je navrženo pouze 1ks svislé značky P4 a 1 ks značky IP11a.

Vodorovné dopravní značení – oddělení jednotlivých parkovacích stání bude řešeno pomocí betonové dlažby jiné (většinou červené) barvy.

c) veřejné osvětlení,

Nasvětlení ulice bude ponecháno stávající (v případě nutnosti výměny VO podél ulic, bude výměna realizována technickými službami města Krnova v rámci běžné údržby).

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Netýká se stavby.

e) clony a sítě proti oslnění.

Netýká se stavby.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

Netýká se stavby.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, nebyly prováděny. .

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Jednotlivé stavby zasahují do ochranných pásem vedení inženýrských sítí v majetku:

ČEZ,a.s.

CETIN, a.s.

VaK Krnov, s.r.o.

GridServices, s.r.o.

TS Města Krnova

Veolia Energie ČR, a.s.

TKC Systém, s.r.o.

MOSES, s.r.o.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby vytyčení inženýrských sítí v opravovaném úseku, dle jednotlivých vyjádření správců sítí uvedených v dokladové části PD.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

a) bourací práce,

Bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce komunikace. Dále je navrženo bourání stávající zdi. Plocha bourané zdi v půdoryse 19 m². Celkový objem bouracích prací 41,80m³. Celková délka zdi 49,95 m.

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,

Při realizaci prací se nepředpokládá žádné kácení stromů, proto se nepředpokládá náhradní výsadba.

Sadové úpravy – Zatravnění bude provedeno ohumusováním v tl.100 mm. Šířka zatravnění kolem komunikace a chodníků je stanovena na 0,5 m pás kolem hrany komunikace nebo kolem chodníkového obrubníku.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Zemní práce budou spočívat především v obsypu jednotlivých objektů a ve výkopech pro zřízení konstrukce jednotlivých navržených objektů. Přebytečná zemina z výkopku bude odvezena na skládku do vzdálenosti 5 km.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

Netýká se stavby.

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

Nedojde k záboru ZPF.

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nedojde k záboru LPF.

g) zásah do jiných pozemků,

Všechny pozemky pro stavbu jsou v majetku investora.

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Netýká se stavby.

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a) všechny druhy energií,

Bez nároku na energie.

b) telekomunikace,

Netýká se stavby.

c) vodní hospodářství,

Netýká se stavby.

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Místní komunikace je napojena na stávající silnici I/57, ul. Albrechtická.

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

Netýká se stavby.

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Nepředpokládá se vznik významného množství odpadů užíváním stavby.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

a) ochrana krajiny a přírody,

Netýká se stavby.

b) hluk,

Jedná se o stavební úpravu stávající komunikace a parkovacích ploch a proto se nepředpokládá navýšení stávajícího hluku.

c) emise z dopravy,

Jedná se o stavební úpravu stávající komunikace a parkovacích ploch a proto se nepředpokládá navýšení stávajících emisí z dopravy.

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

Netýká se stavby

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.         Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod        a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

f) nakládání s odpady.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425, ČSN 73 6056 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších. Pro stavební úpravy komunikace a jednotlivých prvků odvodnění, byly voleny materiály technologické postupy, které splňují všechny výše uvedené požadavky.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- Jedná se o stavební úpravu stávajících objektů, proto se považují jejich rozměry za dostatečné.

- b) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství uvedených v § 4.

- c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

Netýká se stavby.

- d) splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů byly v dokumentaci zohledněny.

V Brně  06/2018                                                                             Vypracoval: Ing. Petr Guňka